MIPS指令格式理解

程序结构

- 后缀名.s,用.asm也可以。

- 汇编源程序代码本质上是文本文件。由数据声明、代码段 两部分组成

- 程序模版

.text           #代码段

.data          # 数据段

数据段

- 数据定义在代码段之后，其数据段定义格式以：  .data为开始标志，

- 只要有变量声明，即在主存分配空间。

- 变量名定义格式：变量名：    数据类型    变量值

冒号不可缺少，通常对变量赋予初值。

例如 sum： word  21

- 数据类型： 字节,byte占用( 8bit ),  halfword占2 byte= 16bit), word占用（4byte = 32bit）

代码段

- .text为开始标志

- main：为程序入口

- 在源代码中，程序代码部分以 .text开始。这部分包含了由指令构成的程序功能代码。

- 数据的装载和保存（Load/Store 指令）

- 主存（RAM）的存取access只能用load / store 指令来完成。

- 所有其他的指令都使用的是寄存器作为操作数。

注释

- 以“#”开始

立即数

1、立即数在代码中可立即获得，不必先放到寄存器中再从寄存器中取出

2、可以通过加负常数来实现减正常数，因此在MIPS中没有立即数减法指令

寄存器

- 在汇编中，寄存器标志由$符开头，例如 DDIV $R1,R3

内存读取方式

小端模式读取。

分支操作（BEQ、BNE、BLEZ、BGTZ）

BEQ（Branch if Equal）：如果寄存器 rs 和 rt 的内容相等，则跳转到指定的偏移量 offset 处。

BNE（Branch if Not Equal）：如果寄存器 rs 和 rt 的内容不相等，则跳转到指定的偏移量 offset 处。

BLEZ（Branch if Less than or Equal to Zero）：如果寄存器 rs 的内容小于或等于零，则跳转到指定的偏移量 offset 处。

BGTZ（Branch if Greater than Zero）：如果寄存器 rs 的内容大于零，则跳转到指定的偏移量 offset 处。